Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на основании «Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. №567.

В соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по благоустройству физкультурно-досуговой площадки «Пульс-76» по адресу: г. Рязань, ул. Окская, стр. 15А определена иным методом путем составления сметного расчета стоимости единицы выполняемых работ. Формирование цены осуществлялось на основании локального сметного расчета (сметы).

Обоснование невозможности применения методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ:

- применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) невозможно, поскольку работы выполняются для объекта закупки, имеющего индивидуальные характеристики;

- применение нормативного метода невозможно, поскольку к выполняемым работам не установлены требования предельных цен на обеспечение функций государственных органов;

- применение тарифного метода невозможно, поскольку цены на выполняемые работы не подлежат государственному регулированию;

- применение проектно-сметного метода невозможно, ввиду отсутствия проектно-сметной документации на выполняемые работы;

- применение затратного метода невозможно, поскольку информация о произведенных прямых и косвенных затратах и обычной прибыли по предмету закупки отсутствует.

|  | "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________ |  |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  |  |
|  | "_____"________________ 2025 г. |  |  |  |  |  | "_____"________________ 2025 г. |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Постановление главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 11.03.2025 г. № 158-п |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Рязанская область, II квартал 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Рязанская область |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | г. Рязань |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории МБОУ "Школа № 49", г. Рязань, ул. Предзаводская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 2 057,12 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 66,16 | тыс. руб. |
|  | в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 32,82 | тыс. руб. |
|  | строительных работ | 2 057,12 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 222,617714 | чел.-ч. |
|  | монтажных работ | 0,00 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 79,402147 | чел.-ч. |
|  | оборудования | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочих затрат | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел: Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр 68-01-001-02 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см | ШТ | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5,533 |  |  |  |  | 1 664,16 |  |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч. | 5,03 | 1,1 | 5,533 |  |  | 300,77 |  | 1 664,16 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,79 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0,33 |  |  |  |  | 113,68 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 1,1 | 0,33 |  |  | 608,45 |  | 200,79 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0,3 | 1,1 | 0,3 |  |  | 344,47 |  | 113,68 |  |
|  | 16.2.01.02 | Земля растительная | м3 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,63 |  |
| 1.1 | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная | м3 | 0,25 |  | 0,25 | 1 062,45 | 1,23 | 1 306,81 |  | 326,70 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 777,84 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 813,40 |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 960,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 5 078,76 |  | 5 078,76 |  |  |
| 2 | ГЭСН 27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,455 |  | 0,455 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,455=(910*0,05)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 89,9899 |  |  |  |  | 26 834,99 |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч. | 179,8 | 1,1 | 89,9899 |  |  | 298,20 |  | 26 834,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 412,22 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 22,837815 |  |  |  |  | 7 958,68 |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,55 | 1,1 | 0,775775 | 1 933,00 | 1,32 | 2 551,56 |  | 1 979,44 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1,55 | 1,1 | 0,70525 |  |  | 462,73 |  | 358,97 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 44,08 | 1,1 | 22,06204 |  |  | 376,33 |  | 8 302,61 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 44,08 | 1,1 | 20,0564 |  |  | 344,47 |  | 7 599,71 |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 88,16 | 1,1 | 44,12408 |  |  | 2,95 |  | 130,17 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 205,89 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 793,67 |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 51 146,69 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 46 623,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 314 233,19 |  | 142 976,10 |  |  |
| 3 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 21,88 |  | 21,88 |  |  | 855,39 |  | 18 715,93 |  |
|  |  | Объем: 21,88=(45,5*2,4+0,2)*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 855,39 |  | 18 715,93 |  |  |
| 4 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 87,52 |  | 87,52 |  |  | 68,14 |  | 5 963,61 |  |
|  |  | Объем: 87,52=(45,5*2,4+0,2)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 68,14 |  | 5 963,61 |  |  |
| 5 | 02-15-1-01-0014 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км | 1т груза | 109,4 |  | 109,4 |  |  | 190,44 |  | 20 834,14 |  |
|  |  | Объем: 109,4=21,88+87,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 190,44 |  | 20 834,14 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 024,90 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 499,15 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 613,01 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 072,36 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,70 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,70 |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 513,68 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 571,51 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 960,09 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 583,55 |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 568,54 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 95,5229 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 23,167815 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН 27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,91 |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,91=910/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 27,7277 |  |  |  |  | 7 912,10 |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч. | 27,7 | 1,1 | 27,7277 |  |  | 285,35 |  | 7 912,10 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 134,72 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 3,84384 |  |  |  |  | 1 743,15 |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,52 | 1,1 | 2,52252 | 887,54 | 1,36 | 1 207,05 |  | 3 044,81 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 2,52 | 1,1 | 2,2932 |  |  | 462,73 |  | 1 167,25 |  |
|  | 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т | маш.-ч | 1,02 | 1,1 | 1,02102 | 2 190,26 | 1,3 | 2 847,34 |  | 2 907,19 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1,02 | 1,1 | 0,9282 |  |  | 462,73 |  | 472,46 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 1,1 | 0,3003 |  |  | 608,45 |  | 182,72 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0,3 | 1,1 | 0,273 |  |  | 344,47 |  | 103,44 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,00013 |  | 0,0001183 | 55 898,18 | 1,26 | 70 431,71 |  | 8,33 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 798,30 |  |
| 6.1 | 01.7.12.05-1006 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 1020 |  | 928,2 | 25,00 | 1,28 | 32,00 |  | 29 702,40 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 655,25 |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 14 193,22 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 12 938,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 79 815,34 |  | 72 631,96 |  |  |
| 7 | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 1,2=120/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 19,008 |  |  |  |  | 5 472,78 |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч. | 14,4 | 1,1 | 19,008 |  |  | 287,92 |  | 5 472,78 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 235,30 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 18,3216 |  |  |  |  | 7 983,94 |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 | 1,1 | 2,3364 | 1 933,00 | 1,32 | 2 551,56 |  | 5 961,46 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1,77 | 1,1 | 2,124 |  |  | 462,73 |  | 1 081,12 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 | 1,1 | 5,6628 |  |  | 1 579,42 |  | 8 943,94 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 4,29 | 1,1 | 5,148 |  |  | 395,89 |  | 2 241,85 |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 | 1,1 | 9,3456 | 2 391,60 | 1,3 | 3 109,08 |  | 29 056,22 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 7,08 | 1,1 | 8,496 |  |  | 462,73 |  | 4 324,49 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 | 1,1 | 0,9768 | 1 043,14 | 1,25 | 1 303,93 |  | 1 273,68 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0,74 | 1,1 | 0,888 |  |  | 344,47 |  | 336,48 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 6 | 35,71 | 0,77 | 27,50 |  | 165,00 |  |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 857,02 |  |
| 7.1 | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 110 |  | 132 | 565,20 | 1,16 | 655,63 |  | 86 543,16 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 456,72 |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 19 781,38 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 18 032,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 152 677,97 |  | 183 213,56 |  |  |
| 8 | ГЭСН 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3, п.3. 6. | Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ *0,65; ЗТм *0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,1+1)*0,65=0,715; ЗТ (0,1+1)=1,1; ЗТм (0,1+1)*0,65=0,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 1,2=120/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 28,512 |  |  |  |  | 8 209,18 |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч. | 21,6 | 1,1 | 28,512 |  |  | 287,92 |  | 8 209,18 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 786,03 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 17,6748 |  |  |  |  | 7 932,06 |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | 0,715 | 2,22222 | 887,54 | 1,36 | 1 207,05 |  | 2 682,33 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 2,59 | 0,715 | 3,108 |  |  | 462,73 |  | 1 028,29 |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 | 0,715 | 1,9734 | 1 933,00 | 1,32 | 2 551,56 |  | 5 035,25 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 2,3 | 0,715 | 2,76 |  |  | 462,73 |  | 913,15 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 | 0,715 | 2,11068 |  |  | 1 579,42 |  | 3 333,65 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 2,46 | 0,715 | 2,952 |  |  | 395,89 |  | 835,60 |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 | 0,715 | 10,47618 | 2 391,60 | 1,3 | 3 109,08 |  | 32 571,28 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 12,21 | 0,715 | 14,652 |  |  | 462,73 |  | 4 847,64 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 | 0,715 | 0,89232 | 1 043,14 | 1,25 | 1 303,93 |  | 1 163,52 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1,04 | 0,715 | 1,248 |  |  | 344,47 |  | 307,38 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,00 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 8,4 | 35,71 | 0,77 | 27,50 |  | 231,00 |  |
|  | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 158,27 |  |
| 8.1 | 02.2.05.04-2386 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм | м3 | 126 |  | 151,2 | 2 151,16 | 0,58 | 1 247,67 |  | 188 647,70 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 141,24 |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 23 727,62 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 21 629,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 245 969,04 |  | 295 162,85 |  |  |
| 9 | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,728 |  | 0,728 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,728=910*0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,30 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0,528528 |  |  |  |  | 195,65 |  |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.-ч | 0,33 | 1,1 | 0,264264 | 779,28 | 1,23 | 958,51 |  | 253,30 |  |
|  | 4-100-045 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч. | 0,66 | 1,1 | 0,48048 |  |  | 370,18 |  | 195,65 |  |
|  | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 0,74984 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,95 |  |
| 9.1 | 01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 1,03 |  | 0,74984 | 23 188,21 | 1,25 | 28 985,26 |  | 21 734,31 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,65 |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 287,61 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 262,17 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 31 226,70 |  | 22 733,04 |  |  |
| 10 | ГЭСН 27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,546 |  | 0,546 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,546=546/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 12,528516 |  |  |  |  | 3 929,32 |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч. | 20,86 | 1,1 | 12,528516 |  |  | 313,63 |  | 3 929,32 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 403,44 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 11,32131 |  |  |  |  | 4 958,40 |  |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 2,44 | 1,1 | 1,465464 | 1,21 | 1,42 | 1,72 |  | 2,52 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,55 | 1,1 | 0,33033 |  |  | 1 579,42 |  | 521,73 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0,55 | 1,1 | 0,3003 |  |  | 395,89 |  | 130,77 |  |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.-ч | 2,04 | 1,1 | 1,225224 | 2 646,78 | 1,42 | 3 758,43 |  | 4 604,92 |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч. | 2,04 | 1,1 | 1,11384 |  |  | 493,57 |  | 604,73 |  |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.-ч | 2,14 | 1,1 | 1,285284 |  |  | 2 110,79 |  | 2 712,96 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 2,14 | 1,1 | 1,16844 |  |  | 395,89 |  | 508,83 |  |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1,51 | 1,1 | 0,906906 |  |  | 1 531,70 |  | 1 389,11 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 1,51 | 1,1 | 0,82446 |  |  | 395,89 |  | 359,04 |  |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.-ч | 2,59 | 1,1 | 1,555554 | 1 334,21 | 1,3 | 1 734,47 |  | 2 698,06 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 2,59 | 1,1 | 1,41414 |  |  | 462,73 |  | 719,80 |  |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч | 0,97 | 1,1 | 0,582582 |  |  | 2 261,24 |  | 1 317,36 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0,97 | 1,1 | 0,52962 |  |  | 462,73 |  | 269,58 |  |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) | маш.-ч | 1,52 | 1,1 | 0,912912 | 181,30 | 1,08 | 195,80 |  | 178,75 |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 2,04 | 1,1 | 1,225224 | 8 883,76 | 1,34 | 11 904,24 |  | 14 585,36 |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч. | 2,04 | 1,1 | 1,11384 |  |  | 526,99 |  | 645,68 |  |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.-ч | 2,04 | 1,1 | 1,225224 | 59,52 | 1,23 | 73,21 |  | 89,70 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 3,1 | 1,1 | 1,86186 | 1 043,14 | 1,25 | 1 303,93 |  | 2 427,74 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 3,1 | 1,1 | 1,6926 |  |  | 344,47 |  | 641,35 |  |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,1 | 0,12012 | 435,27 | 1,18 | 513,62 |  | 61,70 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0,2 | 1,1 | 0,1092 |  |  | 395,89 |  | 47,55 |  |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 3,71 | 1,1 | 2,228226 | 4 141,29 | 1,28 | 5 300,85 |  | 11 811,49 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 3,71 | 1,1 | 2,02566 |  |  | 462,73 |  | 1 031,07 |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1,15 | 1,1 | 0,69069 |  |  | 2,95 |  | 2,04 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 871,05 |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 |  | 0,002184 | 16 583,53 | 1,5 | 24 875,30 |  | 54,33 |  |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20,52 |  | 11,20392 | 36,31 | 0,77 | 27,96 |  | 313,26 |  |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0024 |  | 0,0013104 | 907 036,67 | 1,28 | 1 161 006,94 |  | 1 521,38 |  |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,012 |  | 0,006552 | 89 330,06 | 1,16 | 103 622,87 |  | 678,94 |  |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | ШТ | 0,782 |  | 0,426972 | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 2 251,00 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0008 |  | 0,0004368 | 55 898,18 | 1,26 | 70 431,71 |  | 30,76 |  |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0008 |  | 0,0004368 |  |  | 48 939,17 |  | 21,38 |  |
|  | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 162,21 |  |
| 10.1 | 04.2.01.01-1172 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД | т | 96,03 |  | 52,43238 | 5 125,95 | 1,33 | 6 817,51 |  | 357 458,27 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 887,72 |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 13 064,95 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 11 909,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 803 287,49 |  | 438 594,97 |  |  |
| 11 | ГЭСН 27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 К=3 до 5,5 см Поправки к: М *3; ЭМ *(0,1+1)*3; ЗТ *(0,1+1)*3; ЗТм *(0,1+1)*3 | 1000 м2 | 0,546 |  | 0,546 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,546=546/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0,63063 |  |  |  |  | 212,37 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 0,35 | 3,3 | 0,63063 |  |  | 336,76 |  | 212,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 956,33 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0,846846 |  |  |  |  | 374,43 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,11 | 3,3 | 0,198198 |  |  | 1 579,42 |  | 313,04 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0,11 | 3,3 | 0,06006 |  |  | 395,89 |  | 78,46 |  |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.-ч | 0,1 | 3,3 | 0,18018 | 2 646,78 | 1,42 | 3 758,43 |  | 677,19 |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч. | 0,1 | 3,3 | 0,0546 |  |  | 493,57 |  | 88,93 |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 0,1 | 3,3 | 0,18018 | 8 883,76 | 1,34 | 11 904,24 |  | 2 144,91 |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч. | 0,1 | 3,3 | 0,0546 |  |  | 526,99 |  | 94,95 |  |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.-ч | 0,1 | 3,3 | 0,18018 | 59,52 | 1,23 | 73,21 |  | 13,19 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,1 | 3,3 | 0,18018 | 1 043,14 | 1,25 | 1 303,93 |  | 234,94 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0,1 | 3,3 | 0,0546 |  |  | 344,47 |  | 62,07 |  |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 0,06 | 3,3 | 0,108108 | 4 141,29 | 1,28 | 5 300,85 |  | 573,06 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0,06 | 3,3 | 0,03276 |  |  | 462,73 |  | 50,02 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,90 |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,001 | 3 | 0,001638 | 16 583,53 | 1,5 | 24 875,30 |  | 40,75 |  |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,44 | 3 | 0,72072 | 36,31 | 0,77 | 27,96 |  | 20,15 |  |
|  | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 604,03 |  |
| 11.1 | 04.2.01.01-1172 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД | т | 12 | 3 | 19,656 | 5 125,95 | 1,33 | 6 817,51 |  | 134 004,98 |  |
|  | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Коэф. к расходу *3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,80 |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 862,60 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 786,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 256 882,64 |  | 140 257,92 |  |  |
| 12 | ГЭСН 27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,364 |  | 0,364 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,364=364/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 7,439432 |  |  |  |  | 2 447,95 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч. | 18,58 | 1,1 | 7,439432 |  |  | 329,05 |  | 2 447,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 779,13 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 3,195192 |  |  |  |  | 1 327,01 |  |
|  | 91.08.01-021 | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч | маш.-ч | 1,68 | 1,1 | 0,672672 | 1 817,15 | 1,42 | 2 580,35 |  | 1 735,73 |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч. | 1,68 | 1,1 | 0,61152 |  |  | 493,57 |  | 332,01 |  |
|  | 91.08.02-002 | Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л | маш.-ч | 0,16 | 1,1 | 0,064064 | 1 324,58 | 1,29 | 1 708,71 |  | 109,47 |  |
|  | 4-100-045 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч. | 0,32 | 1,1 | 0,11648 |  |  | 370,18 |  | 47,43 |  |
|  | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,1 | 1,1 | 0,04004 | 8,22 | 1,23 | 10,11 |  | 0,40 |  |
|  | 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 1,71 | 1,1 | 0,684684 | 893,04 | 1,34 | 1 196,67 |  | 819,34 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1,71 | 1,1 | 0,62244 |  |  | 344,47 |  | 235,85 |  |
|  | 91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 2,12 | 1,1 | 0,848848 | 768,57 | 1,32 | 1 014,51 |  | 861,16 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 2,12 | 1,1 | 0,77168 |  |  | 344,47 |  | 292,40 |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 1,68 | 1,1 | 0,672672 | 8 883,76 | 1,34 | 11 904,24 |  | 8 007,65 |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч. | 1,68 | 1,1 | 0,61152 |  |  | 526,99 |  | 354,49 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,47 | 1,1 | 0,188188 | 1 043,14 | 1,25 | 1 303,93 |  | 245,38 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0,47 | 1,1 | 0,17108 |  |  | 344,47 |  | 64,83 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,21 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,92 |  | 0,33488 | 35,71 | 0,77 | 27,50 |  | 9,21 |  |
|  | 01.2.01.01 | Битум | т | 0,65 |  | 0,2366 |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 563,30 |  |
| 12.1 | 01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 0,65 |  | 0,2366 | 23 188,21 | 1,25 | 28 985,26 |  | 6 857,91 |  |
| 12.2 | 04.2.01.01-1146 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД | т | 94,69 |  | 34,46716 | 5 574,52 | 1,33 | 7 414,11 |  | 255 543,32 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 774,96 |  |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 4 265,70 |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 2 906,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 783 343,27 |  | 285 136,95 |  |  |
| 13 | ГЭСН 27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 К=2 до 5 см Поправки к: М *2; ЭМ *(0,1+1)*2; ЗТ *(0,1+1)*2; ЗТм *(0,1+1)*2 | 1000 м2 | 0,364 |  | 0,364 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 Наименование: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,364=364/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0,536536 |  |  |  |  | 160,00 |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч. | 0,67 | 2,2 | 0,536536 |  |  | 298,20 |  | 160,00 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,80 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0,216216 |  |  |  |  | 98,38 |  |
|  | 91.08.01-021 | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч | маш.-ч | 0,09 | 2,2 | 0,072072 | 1 817,15 | 1,42 | 2 580,35 |  | 185,97 |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч. | 0,09 | 2,2 | 0,03276 |  |  | 493,57 |  | 35,57 |  |
|  | 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 0,06 | 2,2 | 0,048048 | 893,04 | 1,34 | 1 196,67 |  | 57,50 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0,06 | 2,2 | 0,02184 |  |  | 344,47 |  | 16,55 |  |
|  | 91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч | 0,03 | 2,2 | 0,024024 | 768,57 | 1,32 | 1 014,51 |  | 24,37 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0,03 | 2,2 | 0,01092 |  |  | 344,47 |  | 8,28 |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 0,09 | 2,2 | 0,072072 | 8 883,76 | 1,34 | 11 904,24 |  | 857,96 |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч. | 0,09 | 2,2 | 0,03276 |  |  | 526,99 |  | 37,98 |  |
|  | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384,18 |  |
| 13.1 | 04.2.01.01-1146 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД | т | 11,84 | 2 | 4,30976 | 5 574,52 | 1,33 | 7 414,11 |  | 31 953,03 |  |
|  | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Коэф. к расходу *2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,38 |  |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 291,97 |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 198,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 92 934,42 |  | 33 828,13 |  |  |
| 14 | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ЭМ *1,10; ЗТ *1,10; ЗТм *1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,4=40/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 30,712 |  |  |  |  | 9 316,18 |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч. | 69,8 | 1,1 | 30,712 |  |  | 303,34 |  | 9 316,18 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,44 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0,286 |  |  |  |  | 130,26 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 | 1,1 | 0,2684 |  |  | 1 619,72 |  | 434,73 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0,61 | 1,1 | 0,244 |  |  | 462,73 |  | 124,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 1,1 | 0,0176 |  |  | 608,45 |  | 10,71 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0,04 | 1,1 | 0,016 |  |  | 344,47 |  | 6,06 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,59 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,0004 | 70 296,20 | 1,27 | 89 276,17 |  | 35,71 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,024 |  |  | 4 681,86 |  | 112,36 |  |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,068 |  |  | 14 684,18 |  | 998,52 |  |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 5,9 |  | 2,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 038,47 |  |
| 14.1 | 04.1.02.05-0614 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4 | м3 | 5,9 | 0,86 | 2,0296 | 4 435,39 | 1,21 | 5 366,82 |  | 10 892,50 |  |
|  |  | Коэф. к расходу *0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | 05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.20.8 (объем 0,016 м3/шт) | м3 | 1,6 |  | 0,64 | 7 444,62 | 1,96 | 14 591,46 |  | 9 338,53 |  |
| 14.3 | 04.3.01.09-0014 | Исключен Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0,06 |  | -0,024 |  |  | 4 681,86 |  | - 112,36 |  |
| 14.4 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 | 0,33 | 0,00792 |  |  | 4 681,86 |  | 37,08 |  |
|  |  | Коэф. к расходу *0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 446,44 |  |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 10 674,48 |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 7 273,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 122 856,15 |  | 49 142,46 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 357 615,56 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 659,88 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 119,49 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 743,28 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 092,91 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 092,91 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 403,16 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 149,53 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 936,75 |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520 701,84 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 127,094814 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 56,234332 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 714 270,38 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 450 640,46 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 159,03 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 732,50 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 815,64 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 419,61 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 419,61 |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 513,68 |  |
|  |  | ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 974,67 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 109,62 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 520,30 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 714 270,38 |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 854,08 |  |
|  |  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 057 124,46 |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 450 640,46 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 159,03 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 732,50 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 815,64 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 419,61 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 419,61 |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 513,68 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 974,67 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 109,62 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 520,30 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 222,617714 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 79,402147 |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальная максимальная цена Контракта составляет: 2 057 124 (два миллиона пятьдесят семь тысяч сто двадцать четыре) рубля 46 копеек.